A Robust Integrated Optimal 3D Evasion and Guidance Law Against Dual Non-Cooperative Vehicles via Behavior Cloning-Enhanced RL

摘要. 传统飞行器规避方法易因过度规避造成终端脱靶，而现有考虑目标打击的规避研究多局限于平面单飞行器交会场景。为此，本文建立三维四体相对运动学模型，基于极大值原理推导一体化最优规避与制导律，并通过权重系数协调双非合作飞行器规避、目标到达精度与控制能耗，并利用零控脱靶量实时估计终端到达性能。针对制导权重的在线优化问题，采用打靶法生成覆盖一定范围初始几何构型的专家轨迹，构建行为克隆增强双延迟深度确定性策略梯度（BC-TD3）框架：先利用专家数据预训练策略网络，再通过强化学习微调，以提高复杂多约束任务下的收敛速度与泛化能力。进一步地，针对角度和角速度测量噪声，设计带稀疏正则化与遗忘因子的递推最小二乘辨识方法，在线估计状态空间模型中的关键非平凡参数，降低噪声对制导指令的影响。300次蒙特卡洛仿真表明，在无噪声条件下，所提BC-TD3方法的双飞行器规避成功率和目标到达成功率分别为94.7%和94.3%，优于纯TD3及传统比例导引、程序机动方法；在测量噪声条件下，结合在线辨识后，两项成功率进一步达到96.7%和96.0%，与无辨识的纯TD3和程序机动方法成功率进一步拉大，验证了所提方法在三维双威胁场景中兼顾规避安全性、终端精度与鲁棒性方面的有效性。

Traditional evasion methods of aerial vehicles may lead to a large terminal miss due to excessive evasion maneuvers, while existing evasion studies considering target reaching are predominantly confined to planar single-vehicle encounter scenarios. To address this issue, this paper establishes a three-dimensional (3D) four-body relative kinematics model and derives an integrated optimal evasion and guidance law based on the maximum principle. This law coordinates the evasion of dual non-cooperative vehicles, target arrival accuracy, and control energy consumption through weight coefficients, while utilizing the zero-effort miss (ZEM) to estimate the terminal arrival performance in real time. Aiming at the online optimization problem of guidance weights, the shooting method is adopted to generate expert trajectories covering a certain range of initial geometric configurations, and a behavior cloning-enhanced twin delayed deep deterministic policy gradient (BC-TD3) framework is constructed. Specifically, the policy network is first pre-trained using expert data and then fine-tuned via reinforcement learning, thereby improving the convergence speed and generalization capability under complex multi-constraint tasks. Furthermore, to address angle and angular rate measurement noises, a recursive least squares (RLS) identification method with sparse regularization and a forgetting factor is designed to estimate the key nontrivial parameters in the state-space model online, mitigating the impact of noises on guidance commands. Results from 300 Monte Carlo simulations demonstrate that, under noise-free conditions, the dual-vehicle evasion success rate and the target arrival success rate of the proposed BC-TD3 method are 94.7% and 94.3%, respectively, outperforming the pure TD3 algorithm, traditional proportional navigation (PN), and programmed maneuver methods. Under measurement noise conditions, when combined with online identification, the two success rates further reach 96.7% and 96.0%, further widening the success rate gap compared to the pure TD3 without identification and programmed maneuver methods. The results indicate that the proposed method can effectively balance evasion safety, terminal accuracy, and robustness in 3D dual-threat scenarios.

关键词: 三维四体运动学; 一体化规避与制导; 最优控制; 深度强化学习; 在线参数辨识.

# 引言

随着非合作飞行器的不断发展，制定有效的规避策略日益关键。现有研究探索了改进比例导引律[1]、有限时间收敛制导律（FTCG）[2]、近端策略优化（PPO）[3]以及协同鲁棒视线制导律[4]，以增强针对采用纯比例导引的非合作飞行器的规避能力。然而，优先追求最大脱靶量往往导致过高的能量消耗，影响后续目标到达任务的完成。

近年来，规避过程中的能量优化受到关注。Li等人[5]提出了一种节能的PPO制导律。Zhuang等人[6]将深度强化学习应用于六自由度模型，生成了平衡姿态稳定性和能量的最优轨迹。Yao等人[7]引入了一种通过精确时序控制优化能量的FTCG律。然而，这些方法均针对单非合作飞行器场景，而实际中多飞行器协同追击更为普遍。此外，尽管Hao等人[8]研究了双非合作飞行器问题，但其采用的二维运动学模型未能捕捉真实的三维规避场景。

为弥补上述不足，本文提出了一种面向双非合作飞行器的智能三维规避算法。主要贡献包括：（1）建立了三维四体相对运动学模型，将规避与目标到达一体化问题由单非合作飞行器推广到双飞行器，并从原有研究只考虑二维运动学拓展到三维。（2）设计了同时考虑规避与目标到达的一体化最优制导律，防止过度规避导致目标到达失败，利用极大值原理推出的三维最优制导律充分考虑了规避两非合作飞行器与到达目标等多个任务间存在的耦合。（3）考虑实际应用中存在的测量误差，设计了一种带稀疏正则化与遗忘因子的最小二乘辨识算法，对状态方程矩阵进行结构化辨识。（4）利用打靶法生成考虑各类初始条件的专家轨迹，设计了BC-TD3框架，使用专家轨迹进行预填充后开启强化学习训练，提高多约束复杂任务下的收敛速度与泛化性。

# 问题构建

## 非线性运动学

本文针对规避者规避和目标到达场景，考虑目标T周围发射两个非合作飞行器, 对规避者实施协同追击。为表述简洁，后文除特殊说明外，统一定义下标，其中对应非合作飞行器，对应非合作飞行器。

规避者-目标-非合作飞行器1-非合作飞行器2四体相对运动关系如下图1所示，坐标系OXYZ为以目标T为原点、X轴位于水平面、Y轴竖直向上的地面坐标系。

Fig. 1. 规避者-目标-非合作飞行器1-非合作飞行器2四体相对运动关系图

图1中相对位置和运动关系符号如下表1所示。

表 1. 图1相对位置与运动关系符号表.

| 符号 | 含义 | 图1中对应正负 |
| --- | --- | --- |
|  | 规避者与目标、第i个非合作飞行器之间的距离 | 正，正 |
|  | 第i个非合作飞行器的俯仰、偏航方向视线角 | 正，正 |
|  | 规避者与目标的俯仰、偏航方向视线角 | 负，正 |
|  | 第i个非合作飞行器的速度、弹道倾角和弹道偏角 | 正，正 |
|  | 规避者的速度、弹道倾角和弹道偏角 | 正，正 |
|  | 规避者加速度、第i枚非合作飞行器加速度在视线坐标系x轴（正方向由第i枚非合作飞行器指向规避者）投影 | 正，正 |

非合作飞行器, 与规避者的相对运动方程

规避者和目标相对运动方程

由运动学关系可得非合作飞行器与规避者视线方向相对加速度

式中，分别为规避者和第i个非合作飞行器的加速度在非合作飞行器与规避者视线坐标系（设为视线坐标系）x轴投影，坐标系x轴正向定义为非合作飞行器指向规避者。

目标与规避者视线方向相对加速度

式中，为规避者加速度在目标与规避者视线坐标系（设为视线坐标系）x轴投影，坐标系x轴正向定义为目标指向规避者。

对每个飞行器，三维运动学方程为:

式中，为飞行器在地面坐标系位置坐标；, 分别表示垂直于飞行器速度矢量的铅垂方向和水平方向的法向加速度。

由视线方向相对加速度关系式可知，规避者与第i枚非合作飞行器的加速度在视线坐标系的x轴投影和，与各自法向加速度,和,存在坐标转换关系。设地面坐标系到视线坐标系的转换矩阵为，地面坐标系到弹道坐标系的转换矩阵为，则两者的投影关系可表示为

其中转换矩阵的具体形式与三维空间坐标系转换的通用定义一致，此处不再赘述。同理，设地面坐标系到视线坐标系的转换矩阵为，则规避者与目标的加速度在坐标系的x轴投影

假设 1. 非合作飞行器均采用经典比例导引（PN）制导律，其加速度指令为：

式中，为第i枚非合作飞行器比例导引系数。

假设 2. 两个非合作飞行器性能指标相同，即, ，以及期望规避距离满足.

## 线性化状态空间模型

将式、及其中的转换矩阵代入式得

同理，将式及其中的转换矩阵代入式得

定义状态变量，控制变量，则可得规避者与第i个非合作飞行器交互的状态空间方程

式中，,,，其中

定义状态变量，则可得规避者与目标的相对状态空间方程

式中，,，其中

注1. 系统-是线性时变的(LTV)，但在每个离散制导周期内，矩阵, , , , 可近似视为时不变。该拟冻结系数假设在工程实践中已得到广泛验证，并为第3节的在线参数辨识提供了数学基础。

辨识目标汇总. 待辨识的非平凡元素如表3所示：

表3. 待辨识非平凡元素

| Equation | Matrix | Elements | Physical meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| Eq. |  |  | 视线角速率耦合 |
| Eq. |  |  | 规避者加速度投影系数（非合作飞行器方向） |
| Eq. |  |  | 非合作飞行器机动加速度偏置 |
| Eq. |  |  | 目标-规避者视线角速率耦合 |
| Eq. |  |  | 规避者加速度投影系数（目标方向） |

注1a（测量噪声）. 在实际操作中，方程中的矩阵元素和是通过机载寻的头/IMU测量来评估的，而非无噪声理想运动学。测量到的视线角、视线角率和飞行器飞行路径/航向角度会被加法零均值高斯白噪声破坏：

式中，分别对应与NCV（非合作飞行器）视线和与目标视线各通道，. 该传感器-噪声模型启发了第3节的在线参数识别框架，该框架从相对距离动力学中恢复矩阵元素，而不依赖噪声敏感的闭式/。

## 最优问题建立

为降低系统阶次并简化求解，引入零控脱靶量。定义规避者与第i个非合作飞行器的零控脱靶量

式中，状态转移矩阵

其中，为视线角速度合成量，为剩余飞行时间。利用状态转移矩阵性质，对式求导整理可得

式中，

同理可得规避者与目标的零控脱靶量导数

式中，

其中，,.

本文智能规避算法的核心目标是在保证成功规避两枚非合作飞行器的同时，最小化机动能量消耗，并避免过度机动影响后续目标到达。为此，构建如下二次型性能指标函数

式中，为规避脱靶量控制权重，为控制能量权重，为目标到达脱靶量权重，为规避者与第i个非合作飞行器的期望规避脱靶量，通常设定为略大于非合作飞行器作用半径。为全局规避终止时刻。为体现对两枚非合作飞行器的均衡规避需求，设（为一正常数），且, 满足

问题1 (一体化最优规避与制导). 给定状态空间方程与，在运动学–约束下，求使性能指标最小的最优控制。

# 在线参数辨识

## 参数辨识问题构建

根据状态空间方程和，每个方程的第二行包含非平凡元素。对于规避者-非合作飞行器对，从方程中提取二阶动力学：

同理，对规避方–目标对由式

式–对未知参数均为线性。对比式和式可知，即为第i个非合作飞行器加速度在与规避者视线上的投影。

所有信号在制导周期内采样。基于时刻参数估计计算的加速度指令在区间内保持不变。由于在时刻重构的输出应与前一采样区间内实际施加的加速度相配对，而不应与时刻正在计算的指令相配对。定义规避方–非合作飞行器对的因果回归（causal regression）模型：

其中

对规避方–目标对：

其中

式和中，和为在区间内实际施加的限幅后加速度，、分别为采用卡尔曼滤波得到的规避者与第i个非合作飞行器、目标的预估相对加速度。残差表示回归残差，主要包括采用Kalman滤波根据（含噪）距离和距离率（P.S.: 此处是否含噪未确定）估计相对加速度所引入的误差，以及将时变参数在一个制导周期内近似为常数所产生的建模误差。

结构化辨识利用状态矩阵已知的稀疏模式，即的元素分别固定为0, 1, 0，的第一行均为零。仅估计非平凡元素，从而降低参数维数并保证物理一致性。

在注1a的测量噪声下，回归残差非零，且部分自由参数（尤其是投影系数以及）在某些几何中可能被弱激发。为提高弱激励条件下参数辨识的稳定性，并抑制相对加速度估计误差引起的伪参数分量，在带遗忘因子的最小二乘代价函数中附加(Lasso)正则项。对于规避方–非合作飞行器对

对规避方-目标对同样构造，其中为遗忘因子，为稀疏度权重。由于的各分量具有不同的物理量纲，实际实现中采用归一化变量：

其中，和分别为标称距离尺度和加速度尺度。该变换保持预测量不变，即。在以下递推中，为简洁起见省略上标“sc”，所有变量均默认为归一化变量。

问题2(结构稀疏参数辨识). 给定注1a所述导引头相对距离、距离率测量与规避方实际施加的加速度，在已知状态矩阵稀疏结构的约束下，以式的带遗忘因子 l1 正则准则为目标，在每个制导周期制导周期 Δt 内仅利用 tk 及以前的量，递推估计 θi（i=1,2）与 θT，为制导律提供 Ai,Bi,Ci,AT,BT 的在线估计。

## 带近端更新的稀疏FF-RLS

为求解问题2，本小节构造带 l1 近端更新的稀疏FF-RLS估计器：在每个制导周期内，先由遗忘因子递推最小二乘完成二次更新，再以一次逐元素软阈值施加式(31)中的 l1 惩罚，并将 A21 的估计投影至物理可行域，从而在弱激励与含噪残差下稳定跟踪时变参数。遗忘因子 λ 对旧数据作指数折扣，使估计器能适应交会过程中视线几何关系的持续变化。对规避者–非合作飞行器对，其二次更新为：

其中为增益矩阵，为估计误差协方差矩阵，为第步参数估计。规避者–目标对的更新方程形式相同，只需将各项下标i替换为T。在RLS更新后，通过一次软阈值操作施加惩罚：

其中，.

对采用相同操作。该单步近端更新是式极小化问题的在线近似。由于是平方项之和，并通过进入制导律，其估计值应投影到物理可行域：

参数估计值由式和式的解析表达式初始化，初始值由初始测量值计算；同时令和，其中。对于非合作飞行器通道，的初始值求解需采用由PN模型式得到的非合作飞行器加速度。

假定导引头能够准确获得相对距离和距离率，但不能直接测量相对加速度。由于对离散距离率直接进行数值差分会引入离散化误差，因此对每个距离通道采用三状态常加速度Kalman滤波器：

滤波器转移状态矩阵为，量测矩阵为，并将相对加加速度建模为白噪声。滤波器后验估计的第三个分量作为回归输出，即

最后，将辨识得到的参数重新组装为状态空间矩阵：

制导律关于第i个非合作飞行器所需的量由下式获得：

关于目标的所需的量由下式获得：

这些估计量替代解析计算得到的对应量，用于最优制导律与积分增益-计算，形成闭环辨识–制导架构。

# 一体化最优制导律设计

## 最优控制问题求解

采用极大值原理求解前述最优控制问题1。构造哈密顿函数

式中，分别为对应零控脱靶量的协态变量，为指示函数。由正则方程和终端横截条件，可得协态变量的解析解

根据最优控制的极值条件，对哈密顿函数关于控制量求偏导并令其为零，可得最优控制指令的开环形式

为得到闭环制导指令，需确定终端零控脱靶量。将式代入式，可得规避弹与两个非合作飞行器终端零控脱靶量导数

将式、、分别从到、到、到积分得

上三式中，, (=1,2), 和, , 的表达式分别为

## 闭环制导指令与耦合分析

令待求脱靶量偏差为, , 。联立式、、，移项整理得

其中，自耦合增益

非合作飞行器间交叉耦合增益

目标与非合作飞行器间交叉耦合增益

注 2. 自耦合项刻画各非合作飞行器或目标与规避方相对运动对其自身末端ZEM的独立影响。交叉耦合项则刻画规避方一次机动同时改变其与两枚非合作飞行器及目标相对运动状态的相互依存效应。这种耦合是双非合作飞行器一体化规避–到达场景区别于单非合作飞行器情形的核心特征，当项非零（non-trivial）时在三维交会中尤为明显。

令, , ，则有

记矩阵行列式

则由克莱姆法则可对线性方程组式求解得

将式代入式，得到最优规避制导加速度指令

该最优制导指令综合考虑了两枚非合作飞行器的规避需求、控制能量消耗以及目标到达影响，能够实现双非合作飞行器规避和目标到达一体化制导。

问题3(制导参数优化). 闭环制导律需要针对各交会场景最优确定参数。求取在达到期望规避脱靶量的同时最小化能量消耗的，构成非线性优化问题，第5节将通过BC-TD3框架予以解决。

# 基于BC-TD3的制导参数优化

本节将开发基于BC-TD3的制导参数优化框架，以解决问题3。首先，根据闭环制导定律的结构，连续时间参数优化问题通过单打靶法转录为有限维非线性规划（NLP）问题，并在随机抽样初始条件下离线生成满足最小规避距离和目标到达精度约束的专家轨迹。然后构建BC-TD3网络：actor通过专家演示的行为克隆预训练，随后通过双延迟深度确定性策略梯度（TD3）微调，以进一步提升泛化和闭环性能。

## Expert Trajectory Generation

假设非合作飞行器仿真初始位置与目标重合，即为坐标系OXYZ原点。由几何关系知，非合作飞行器速度前置角

规避者相对于第i枚非合作飞行器的速度前置角

综合考虑影响规避效能的主要因素，设规避方与第i个非合作飞行器相对位置的初始角度状态为。考虑到实际中同时发射的非合作飞行器与规避方的初始距离差通常不会过大，假定当规避方与某一非合作飞行器进入规避状态时，两枚非合作飞行器与规避方的距离差小于3km。设随机变量为调节变量，为中值，并满足, 。由此，以14维初始状态向量作为全程飞行的初始状态，并以制导参数向量为待定参数，可在打靶法和强化学习训练中进行求解.

单次打靶法是求解连续时间最优控制问题的一类直接转录方法，实现简便，且与标准NLP求解器兼容性好。与在密集节点上同时离散化状态与控制的配点法不同，单次打靶法仅对决策变量进行参数化，并通过系统动力学前向积分恢复轨迹，从而将无穷维最优控制问题转化为有限维参数优化问题。

在交会区间上，待决策的制导参数向量由K段分段常值表示：

其中K=10，，分段边界均匀划分。由于真正在目标函数中发挥作用的是权重比值而非绝对大小，因此令总规避权重固定为，从而实际决策变量为各段的。期望脱靶量为一固定值，这里不妨假定为。

给定候选参数序列后，对交会运动学-采用四阶龙格—库塔（RK4）前向积分，步长：

其中表示完整系统状态，为在当前段参数下、由闭环制导律计算得到的RK4增量。NLP目标按性能指标(23)构造：

其中为固定缩放系数，为相对非合作飞行器D_i的实际最小接近距离。所得的NLP通过IPOPT采用L-BFGS黑森近似求解。

单打靶法求解得到的轨迹作为后续BC-TD3训练的专家示范。专家数据集记为，其中每条轨迹由从轨迹提取的个状态—动作对组成。共在14维初始状态空间上通过拉丁超立方抽样抽取组初始条件，约得到对专家示范状态—动作对样本。

## BC-TD3算法网络构建

5.2.1 状态空间、动作空间与奖励函数

状态空间（13 维相对交会状态）：

其中为两枚非合作飞行器中的最小剩余飞行时间。该状态表征进攻者与两个非合作飞行器和目标的相对几何与运动学，以支撑决策制导律参数。

动作空间（3维制导参数向量）：

其中，表示两非合作飞行器规避项权重,之和，用于表征,间大小关系，表示能量消耗项权重；这些参数详细含义可参见第2节末尾。

奖励函数设计：奖励由规避阶段的逐步过程奖励，加上第3阶段PN积分前滚后结算的终端奖励构成。过程奖励为：

其中，R1、R2分别为规避两非合作飞行器的过程奖励项，为整段交会中相对非合作飞行器的最小接近距离。

终端奖励为

其中，为由3阶段PN滚出得到的对目标最小末端脱靶量，RT为根据实际得到的终端目标精度给出的目标到达精度项奖励。为同时完成规避和目标到达任务后给出的专门奖励，为规避失败后给出的专门惩罚项。

5.2.2 Network Architecture

BC-TD3框架采用两阶段训练范式：行为克隆（BC）预训练，再经TD3强化学习微调。两阶段均完全离线进行。

Actor 网络 ：将13维状态映射为4维动作：

隐层为[256, 256]，ReLU激活，输出层为tanh以实现有界动作。

双Critic网络：各自将拼接后的映射为标量Q值。

隐层为[256, 256]，线性输出。目标网络 \(\pi_{\phi'}\)、\(Q_{\psi_1'}\)、\(Q_{\psi_2'}\)以软拷贝方式维护，以保证训练稳定。

对BC预训练，Actor网络首先在专家数据集上以有监督行为克隆预训练：

预训练得到的Actor参数为TD3微调提供热启动。此外，专家状态–动作对预填入经验回放缓冲区，使TD3早期训练即可受益于高质量示范。

TD3的裁剪双Q与延迟策略更新可缓解DDPG的Q值过估计与策略振荡，从而在多约束任务中收敛更稳健。TD3相对DDPG的三项关键机制如下：

(1)裁剪双Q。目标值取两个Critic估计的最小值，以抑制过估计偏差：

其中目标动作包含目标策略平滑：

Critic损失：

(2)延迟策略更新。Actor每d步更新一次（通常d=2），而非每步更新，以降低快速变化的Critic目标与策略更新之间的耦合：

(3)目标网络软更新（与Actor相同的延迟频率执行）：

其中（例如）。

微调阶段的探索噪声. 环境交互时在Actor 输出上叠加高斯噪声：

其中随训练回合衰减，以实现由探索向利用的过渡。

BC-TD3整体网络架构如下图所示：

Fig. 2. BC-TD3网络架构图

BC-TD3与TD3网络训练超参数如下表所示：

表 2. TD3与BC-TD3训练超参数

| 超参数 | TD3 | BC-TD3 |
| --- | --- | --- |
| 总训练步数 | 300 000 | 300 000 |
| 学习率 | 1×10⁻⁴ | 1×10⁻⁴ |
| 批次大小 | 256 | 256 |
| 折扣因子 γ | 0.99 | 0.99 |
| 软更新系数 τ | 0.005 | 0.005 |
| 经验回放容量 | 300 000 | 300 000 |
| 开始更新步数 | 1 000 | 0 |
| 训练频率 | 1 步 | 1 步 |
| 策略延迟更新 | 3 | 3 |
| 网络结构 | [256, 256] | [256, 256] |
| 探索噪声 σ | 0.1 | 0.1 |
| 目标策略噪声 | 0.2 | 0.2 |
| 目标噪声裁剪 | 0.5 | 0.5 |
| 梯度裁剪 | ±10 | ±10 |
| BC 预填充比例 | — | 0.33 |
| BC 正则初始系数 λ₀ | — | 1.0 |
| BC 衰减步数 | — | 200 000 |

5.2.3 BC-TD3 algorithm network training

完整离线训练流程如下：

算法 1：面向制导参数优化的 BC-TD3 离线训练 ------------------------------------------------------------ 输入：专家数据集 \(\mathcal{D}_{\text{expert}}\)，交会仿真器 \(\text{Env}\) 输出：训练后的 Actor \(\pi_\phi\) // 阶段 1：BC 预训练 1: 以随机权重初始化 Actor \(\pi_\phi\) 2: for epoch = 1 to \(E_{\text{BC}}\) do 3: 从 \(\mathcal{D}_{\text{expert}}\) 采样小批量 \(\{(\boldsymbol{s}_n, \boldsymbol{a}_n)\}\) 4: 通过最小化 \(\mathcal{L}_{\text{BC}}\) 更新 \(\phi\)（式 64） 5: end for 6: 用 \(\mathcal{D}_{\text{expert}}\) 预填回放缓冲区 \(\mathcal{R}\) // 阶段 2：TD3 微调 7: 初始化 Critic \(\psi_1, \psi_2\)，目标网络 \(\phi' \leftarrow \phi\)，\(\psi_j' \leftarrow \psi_j\) 8: for episode = 1 to \(E_{\text{TD3}}\) do 9: 将 Env 重置为随机初始条件 \(\boldsymbol{s}_0\) 10: for \(n = 0, 1, 2, \ldots\) do 11: \(\boldsymbol{a}_n = \pi_\phi(\boldsymbol{s}_n) + \boldsymbol{\eta}_n\) // 式 70 12: 在 Env 中执行 \(\boldsymbol{a}_n\) \(\to\) 由式 (41) 得到 \(\boldsymbol{u}_A^*(t)\) 13: 观测 \(\boldsymbol{s}_{n+1}, r_n\)（式 71） 14: 将 \((\boldsymbol{s}_n, \boldsymbol{a}_n, r_n, \boldsymbol{s}_{n+1})\) 存入 \(\mathcal{R}\) 15: 从 \(\mathcal{R}\) 采样 \(N\) 条转移的小批量 16: 计算目标 \(y_n\)（式 65–66） 17: 通过最小化 \(\mathcal{L}_{\text{Critic}}\) 更新 Critic \(\psi_1, \psi_2\)（式 67） 18: if \(n \mod d = 0\) then // 延迟更新 19: 通过策略梯度更新 Actor \(\phi\)（式 68） 20: 软更新目标网络：\(\phi', \psi_j'\)（式 69） 21: end if 22: end for 23: end for // 部署（在线推理） 24: return \(\pi_\phi\) — 每个制导周期：\(\boldsymbol{a} = \pi_\phi(\boldsymbol{s})\)，将 \(\boldsymbol{a}\) 与辨识矩阵送入式 (41)

# 仿真结果

## 仿真条件

本节评估了在三维规避者与双非合作飞行器交会下，提出的集成最优规避-制导律与BC-TD3参数优化。本研究分为三个部分。第6.1节总结了模拟条件，包括交会几何形状、车辆模型、训练设置和成功标准。第6.2节考察了无噪声环境下的规避和制导表现，重点关注学习效率、代表性轨迹以及蒙特卡洛成功率，比较经典和基于学习的基线。第6.3节进一步评估闭环在测量噪声下的鲁棒性，并比较BC-TD3带在线参数识别和不带在线参数识别的方案，以量化第3节开发的稀疏FF-RLS模块的优势。

所有模拟均在三维四体交会中进行：规避方到达固定目标同时躲避两名非合作飞行器。非合作飞行器采用了具有相同性能参数的经典比例导航（PN）（假设1、2）。规避者加速度命令由闭环制导定律生成，其制导权重由训练后的BC-TD3模型在线给出。

除非另有说明，期望规避脱靶量为，非合作飞行器作用半径为6m，目标成功到达阈值为10m，制导周期为。

考虑两种互补评估设置。在无噪声设置（第6.2节）中，相对距离、视线角/角速度与姿态角假定精确，从而(41)中的矩阵元素可由式(14)与(17)解析求得。在有噪声设置（第6.3节）中，机载视线角/角速度与弹道倾角/偏角按注1a叠加高斯白噪声；稀疏FF-RLS辨识器再由相对运动学恢复所需参数。

首先进行代表轨迹性能测试与分析。随后的蒙特卡洛试验采用拉丁超立方采样（LHS）对多维初始条件空间抽样，并在所有对比方法使用相同随机种子的前提下，报告规避、目标到达与双重成功率。

代表轨迹规避者与非合作飞行器交会初始条件如下表3所示：

表3. 代表轨迹交会初始条件与场景参数

| 对象 | 初始位置/m | 初始轨迹倾角 | 弹道偏角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避者 | (10000,6000,3500) |  |  |
| 非合作飞行器 | (1000,0,0) |  |  |
| 非合作飞行器 | (-1000,0,0) |  |  |

为验证所提算法的有效性，我们将四种制导方法进行对比：（1）纯比例导引，取；（2）正弦机动规避，加速度指令为, ，其中为频率，为规避启动时刻，取；（3）基于纯TD3的最优一体化规避导引律；（4）基于BC-TD3的最优一体化规避导引律（本文所提方法）。

蒙特卡洛参数分布及范围如下表4所示：

表4. 蒙特卡洛参数分布及范围

| 参数 | 分布范围 | 分布方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 均匀分布 |
|  |  | 均匀分布 |
|  |  | 正态分布，均匀分布 |
|  |  | 正态分布，均匀分布 |
|  |  | 均匀分布 |
|  |  | 均匀分布 |

## 不考虑测量噪声的规避与制导

本小节在理想（无噪声）信息条件下验证所提出的 BC-TD3 制导规避–目标到达律。本小节由于制导矩阵可精确计算，方法间的性能差异主要归因于在线制导参数策略的质量，而非传感器/辨识误差。报告三项互补研究：(i) 纯TD3与BC-TD3学习方法的学习曲线；(ii) 以表2所示为初值的各规避方法三维交会轨迹及对各非合作飞行器的放大交会视图；(iii) 基于表4的各方法蒙特卡洛成功率统计。

纯TD3与BC-TD3学习方法的学习曲线如下图所示

Fig. 3. BC-TD3训练奖励曲线

各规避方法三维交会轨迹如下图4-6所示：

Fig. 4. BC-TD3三维轨迹及与非合作飞行器交会局部放大图

Fig. 5. TD3三维轨迹及与非合作飞行器交会局部放大图

Fig. 6. 正弦机动方法三维轨迹及与非合作飞行器交会局部放大图

四种制导方法加速度曲线如下图7所示：

Fig. 7. 各方法法向加速度曲线

四种制导方法变化如下图8所示：

Fig. 8. 规避者与两非合作飞行器、目标间距离变化曲线

由图7-8，全程比例制导时，规避方近似平飞、过载较小，约在10.5s时触及规避门限（6m），规避失败，仿真提前终止，未能完成目标到达制导。正弦程序机动在中段实施持续大幅正弦过载，长期维持在较高水平；, 最小距离均略高于6 m，末段降至10 m以下，可同时完成规避与目标到达，但与非合作飞行器的安全余量较小。纯TD3与BC-TD3在中段自适应增大机动，约在10–12 s附近达到饱和（约80 m/s²），随后过载逐渐回落至末端制导；二者的, 最小距离明显高于程序机动，且末端均低于10 m，表明均可完成双飞行器规避与目标到达制导，其中BC-TD3的机动过程更为平滑、稳定。

为了比较性能，对BC+TD3、TD3、纯比例导引和程序机动规避策略进行了300次蒙特卡洛仿真，比较表列于表5。

表 5. 算法表现比较（不考虑噪声）

| 方法 | 双飞行器规避成功率 | 目标到达成功率（规避成功+） |
| --- | --- | --- |
| 仅对目标比例导引 | 0.0% | 0.0% |
| 程序机动（正弦机动） | 76.3% | 74.3% |
| 纯TD3 | 93.7% | 93.0% |
| BC+TD3 | 94.7% | 94.3% |

规避方在不实施机动或仅采用固定程序机动时，难以同时完成双飞行器规避与目标到达。仅对目标比例制导时，双飞行器规避成功率与目标到达成功率均为0.0%；正弦程序机动虽可将两项指标分别提升至76.3%与74.3%，但仍明显不足。纯TD3与BC+TD3均能较好完成规避与目标到达制导任务：纯TD3的规避成功率和目标到达成功率分别为93.7%与93.0%，而BC+TD3进一步达到 94.7% 与 94.3%。相比之下，BC+TD3 在两项成功率上均优于纯 TD3，综合表现更优，工程适用性也更好。

## 考虑测量噪声的规避与制导

在实际交会中，制导律(41)所需的矩阵元素无法由无噪声运动学求得。按注1a，机载视线角、视线角速度与姿态角叠加高斯白噪声；将这些测量代入式(14)与(17)会引入有偏且相互相关的矩阵误差。因此本小节在传感器噪声下重复交会研究，并考察第3节稀疏FF-RLS辨识器能否恢复闭环性能。给出两类结果：(i) 考虑噪声时在线辨识的典型BC-TD3轨迹及放大交会视图；(ii) 五种策略的蒙特卡洛对比，包括无辨识与有辨识的BC-TD3、TD3、正弦机动和纯PN。

图9给出了BC-TD3结合在线稀疏FF-RLS辨识时的典型有噪声飞行轨迹，初值基于表3，取噪声强度为，，，。

Fig. 9. 带辨识BC-TD3三维轨迹及交会局部放大图（含测量噪声）

未结合在线稀疏FF-RLS辨识时的典型有噪声飞行轨迹如下图10所示：

Fig. 10. 未带辨识BC-TD3三维轨迹及交会局部放大图（含测量噪声）

由图9-10，加入上述测量噪声并经在线稀疏FF-RLS辨识后，整体制导与飞行过程几乎未受影响：规避方仍能完成大范围机动并准确抵达目标，均保持有效规避。相比之下，未引入辨识时，测量噪声会直接进入制导回路，最近规避距离分别为43.31 m和15.53 m，可以明显看出对第二个非合作飞行器的规避距离明显下降，末端目标到达精度也受到一定程度的影响。可见，在没有在线稀疏 FF-RLS辨识的情况下存在规避和目标到达性能下降的情况，加入辨识可有效抑制测量噪声对规避与目标到达制导的干扰。

考虑测量噪声的蒙特卡洛测试结果如下表所示：

表 6. 算法表现比较（考虑噪声）

| 方法（未特殊标注则不带辨识） | 双飞行器规避成功率 | 目标到达成功率（规避成功+） |
| --- | --- | --- |
| 仅对目标比例导引 | 0.0% | 0.0% |
| 程序机动（正弦机动） | 76.3% | 74.3% |
| 纯TD3 | 92.3% | 91.7% |
| BC+TD3 | 93.7% | 93.3% |
| 带辨识BC+TD3 | 96.7% | 96.0% |

在考虑测量噪声的条件下，规避方在不实施机动或仅采用固定程序机动时，仍难以同时完成双飞行器规避与目标到达。仅对目标比例制导时，双飞行器规避成功率与目标到达成功率均为0.0%；正弦程序机动虽可将两项指标分别提升至76.3% 与 74.3%，但仍明显不足。纯TD3与BC+TD3的规避成功率和目标到达成功率分别为92.3%、91.7%与93.7%、93.3%，虽可较好完成任务，但受噪声影响较无噪声情形略有下降。引入在线稀疏FF-RLS 参数辨识后，带辨识 BC+TD3将两项成功率进一步提升至96.7%与96.0%，显著优于未辨识的BC+TD3，表明参数辨识可有效抑制测量噪声干扰，提升规避与目标到达制导的稳健性。

# Conclusion

This study presented an integrated three-dimensional evasive guidance framework for an evader required to avoid two non-cooperative defenders while maintaining terminal accuracy at a designated target. A four-body relative-motion model was established to describe the coupled interactions among the evader, target, and two defenders. On this basis, an optimal closed-loop guidance law was derived by incorporating dual-threat evasion requirements, target-reaching accuracy, and control-effort penalties into a unified performance index. The resulting formulation explicitly accounts for the cross-coupling effects through which a single maneuver simultaneously affects both defensive encounters and the terminal engagement.

To enable adaptive selection of the guidance weights in varying engagement geometries, a BC-TD3-based parameter optimization strategy was developed. Expert demonstrations generated by a single-shooting optimization method were used to initialize the policy, after which TD3 fine-tuning improved its adaptability in the nonlinear multi-constraint environment. In addition, a sparse forgetting-factor recursive least-squares identifier was introduced to estimate the nontrivial state-space parameters from noisy measurements, thereby reducing the sensitivity of the guidance loop to measurement errors.

Simulation results demonstrate that the proposed method achieves reliable simultaneous evasion and target arrival in three-dimensional dual-defender scenarios. In the noise-free Monte Carlo tests, BC-TD3 achieved evasion and target-arrival success rates of 94.7% and 94.3%, respectively, outperforming conventional proportional navigation, programmed sinusoidal maneuvering, and TD3 without behavior cloning. Under measurement noise, the incorporation of sparse online identification further increased these rates to 96.7% and 96.0%. These results indicate that the proposed framework provides an effective and robust solution for integrated multi-threat evasion and terminal guidance. Future work will consider (more realistic vehicle dynamics, heterogeneous and maneuvering defenders, actuator constraints, and validation under broader uncertainty conditions)（前面括号里的暂时不确定，agent不要当成作者认可的）.

# References

Feng, L., Lu, W., Wang, F., Zhang, F., Sun, Q.: Optimal penetration guidance law for high-speed vehicles against an interceptor with modified proportional navigation guidance. Symmetry 15(7), 1337 (2023).

Ding, H., Wang, D., Li, C., Liang, X., Li, X.: Design of convergent and accurate guidance law with finite time in complex adversarial scenarios. Aerospace 11(1), 56 (2024).

Cao, J., Wang, T., Yang, B.: Research on intelligent penetration technology of high speed flight vehicle based on PPO algorithm. In: 2024 International Conference on Intelligent Robotics and Automatic Control (IRAC), pp. 476–483. IEEE, Guangzhou (2024).

Luo, H., Tan, G., Yan, H., Wang, X., Ji, H.: Cooperative line-of-sight guidance with optimal evasion strategy for three-body confrontation. ISA Transactions 133, 262–272 (2023).

Li, X., Wang, X., Zhou, H., Li, Y.: A novel evasion guidance for hypersonic morphing vehicle via intelligent maneuver strategy. Chinese Journal of Aeronautics 37(5), 441–461 (2024).

Zhuang, X., Li, D., Wang, Y., Liu, X., Li, H.: Optimization of high-speed fixed-wing UAV penetration strategy based on deep reinforcement learning. Aerospace Science and Technology 148, 109089 (2024).

Yao, D., Xia, Q.: Finite-time convergence guidance law for hypersonic morphing vehicle. Aerospace 11(8), 680 (2024).

Hao, Z., Zhang, R., Li, H.: Parameterized evasion strategy for hypersonic glide vehicles against two missiles based on reinforcement learning. Chinese Journal of Aeronautics 38(4), 103173 (2025).

Yu, X., Wang, X., Lin, H.: Optimal penetration guidance law with controllable missile escape distance. Journal of Astronautics 44(7), 1053–1063 (2023). (in Chinese)